简易喷水降温冷却控制系统简介

一、原理概述
    该系统核心部分选用微处理器组成的智能化控制仪，系统采集旧砂设备的运转信号及旧砂的运动信号，检测旧温温度，当运送中的旧砂温度升高到预设数值，便启动恒压水泵及不同的加水电磁阀往冷却设备内喷水，使冷却后的旧砂的温度及湿度保持稳定。

二、系统组成
 1、 物料检测装置
    为保证只有冷却设备内有料的前提下才进行喷水，系统设有物料移动检测装置，当输送设备中的旧砂移动超过一定速度时，该装置发出信号供主控系统判断用。

2、旧砂温度检测
    系统在旧砂输送设备上设有高精度低延迟旧砂温度传感器，并在适当的位置安装室温传感器，双路温度信号经变送输出给主控仪表，作为加水设备启停的依据。
 3、加水装置
    加水装置设有稳压水箱、恒压水泵、加水电磁阀及加水喷头，由稳压水箱及恒压水泵提供稳定的水压，以保证加水的精度；由四路电磁阀组成的加水喷头向冷却设备或旧砂输送设备上的旧砂喷水，开启不同的电磁阀以改变加水流量。
 4、控制系统
    该控制系统核心部分选用微处理器进行控制运算，可对传感器输出的信号进行精度极高的线性矫正。系统接受物料检测装置输出的信号，还获取旧砂输送设备的运转信号以避免误动作。以上信号经微处理器处理后控制加水装置进行加水。
三、技术规格
    （一）、电源
    1、电压：AC380V，三相四线制；
    2、频率：50HZ；
    3、功耗：约150W，（不包括管道泵）;
    4、水分控制精度：(±0.5%);
    （二）、系统配套
    1、电磁阀：型号DF－15，AC220V，50Hz；
    2、管道泵：型号：（待定），扬程20米，流量5m3 /h，通经1吋，功耗：0.55KW;
    （三）、使用环境
    1、环境温度：0～50。Ｃ；
    2、相对湿度：85% ，避免强腐蚀性气体；

四、结论
    该系统，设计简洁可靠，能够适应铸造车间的恶劣环境，具有检测及控制精度高，价格低廉等特点。
    浇注后的旧砂组分稳定及温度缓变，是保证型砂质量的前提，据此，该系统能够进行旧砂冷却的水分控制，是喷水冷却控制的理想选择。